SUJET D’EPREUVE DES FINALES NATIONALES

MÉTIER N°39

Administration des systemes et des réseaux informatiques

- Activité Cisco

Soumis par:

Benjamin CALLAR, Expert Worldskills France

TABLE DES MATIERES

1)	Présentation DU SUJET	3

2)	Tâches à réaliser	6

4)	MATERIAUX ET CONSOMMABLES	12

5)	CAISSE A OUTILS	12

6)	BAREME DE CORRECTION	13

# Présentation DU SUJET

| DUREE TOTALE DE L’ÉPREUVE : | 2 heures |
| --- | --- |

| Version | 1.0 |
| --- | --- |

## Contexte

Vous êtes l’administrateur réseau d’une nouvelle université venant d’ouvrir ses portes. Vous êtes chargé de simuler le réseau de cette université grâce à Packet tracer, en suivant le cahier des charges suivant.

Le réseau de l’université est divisé en deux parties, le réseau universitaire et le réseau invité.

Le réseau universitaire comprend les Laboratoires, les Bureaux Administratifs, le Département Technique et le Backbone.

Le réseau public comprend la bibliothèque et le jardin, celui-ci permet de ne donner qu’un accès Internet aux étudiants, sans avoir accès au reste des ressources.

## Briefing

Packet tracer est déjà installé sur les postes de travail à votre disposition. Dans le cas où votre poste de travail est relié à un écran externe, vous devez l’utiliser.

Packet tracer reste un logiciel développé par l’Homme, il est donc possible que celui-ci plante. N’OUBLIEZ PAS DE SAUVEGARDER REGULIEREMENT VOTRE TRAVAIL SOUS DES NOMS DE FICHIER DIFFERENTS.

Bon courage et bienvenue dans cette merveilleuse aventure !

## Schéma physique

## Schéma Logique

# Tâches à réaliser

## Eléments préconfigurés ou inutiles

#### Routeur ISP

Le routeur ISP sert à simuler le réseau Internet. Les interfaces sur celui-ci sont déjà configurées, vous n’avez donc pas à y toucher.

Aucune route par défaut n’est définie, seule une route statique vers le réseau 2001:10::0/64 est définie.

#### Routeur REXTERNE et PC6

Le routeur REXTERNE simule la box d’accès internet d’une personne chez elle. Elle est configurée, la route par défaut est définie sur le routeur ISP.

Le PC6 est préconfiguré, celui-ci vous servira à tester l’accès externe au site de l’université.

#### Serveur Google

Le serveur Google sert de serveur Web hébergeant le site Google.

Il sert également de serveur DNS IPv6 pour le réseau invité.

#### Access-Point 0

Le point d’accès dans le jardin est configuré pour diffuser le réseau Wifi « INVITE ». Une authentification WPA2-PSK est mise en place avec comme passphrase « Passw0rd ».

#### SWINVITE1 et SWINVITE2

Ces deux switchs du réseau invité ne servent qu’à connecter la borne Wifi et le Laptop 2. Aucune configuration n’est nécessaire sur ces équipements.

## Réseau universitaire

### Paramètres communs aux équipements du réseau universitaire

| hostname | Comme sur le schéma (attention aux majuscules) |
| --- | --- |
| domaine | skills39.edu |
| Secret password | Passw0rd |
| Utilisateur admin | Privilege 15 et mot de passe chiffré : Passw0rd |
| Accès console | authentifié avec l’utilisateur admin |
| STP | Les ports connectés directement aux PC/Serveurs ou routeurs (sans trunk) devront s’activer rapidement. La configuration sera explicite au port et non de manière globale |
| Accès SSH | Autorisé avec le compte « admin » |
| Serveur de noms | NETSRV |
| Serveur de temps | NETSRV (pour les routeurs uniquement) |

### Réseau Backbone

Ce réseau sert de réseau central au réseau universitaire. Il doit être performant et surtout sécurisé.

Sa fonctionnalité principale est le routage entre les différents bâtiments. Tous les réseaux devront se connaitre.

Le réseau backbone est composé des routeurs BB1, BB2, BB3, BB4, RLAB, RADMIN1, RADMIN2 et RDT.

#### Plan d’adressage

| Equipement | Lien vers | @ IP |
| --- | --- | --- |
| BB1 | BB2 | 10.8.8.1/30 |
| BB1 | BB3 | 10.8.8.5/30 |
| BB1 | RLAB | 10.8.8.9/30 |
| BB1 | RADMIN1 | 10.8.8.13/30 |
| BB2 | BB4 | 10.8.8.17/30 |
| BB2 | RDT | 10.8.8.21/30 |
| BB3 | BB4 | 10.8.8.25/30 |
| BB3 | RADMIN2 | 10.8.8.29/30 |
| BB4 | RDT | 10.8.8.33/30 |

#### Routage

Le routage à l’intérieur de ce backbone, et par conséquent entre tous les bâtiments se fera grâce au protocole de routage OSPF. Le réseau doit être complètement convergé, c-a-d que tous les réseaux devront être routés par tous les routeurs.

Les échanges OSPF devront être authentifiés grâce à la clé MD5 numéro 1 : « Passw0rd »

Les interfaces connectées aux réseaux des laboratoires et du département technique ne devront pas émettre de message OSPF.

Vous utiliserez l’aire OSPF 0 et le processus 1.

La route par défaut doit être transmise au travers du réseau depuis le routeur RDT.

#### Liaison série entre BB3 et BB4

La liaison série entre les routeur BB3 et BB4 doit utiliser l’encapsulation PPP avec une authentification CHAP et le mot de passe chiffré « Passw0rd ».

### Réseaux Laboratoires

Ce réseau sert de réseau pédagogique, il est donc utilisé par des étudiants et des formateurs.

Il y a dans notre projet, trois laboratoires : LAB1, LAB2 et LAB3 dans lesquels se retrouvent respectivement PC0, PC1 et PC2.

#### VLAN et Adressage

Les laboratoires sont identifiés par des VLANs, il y a également un VLAN supplémentaire pour l’administration des switchs. Sur le routeur, vous utiliserez les ID de VLAN comme numéro de sous interface.

| ID de VLAN | Nom | Réseau | Clients | IP | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | LAB1 | 10.8.10.0/24 | PC0 | DHCP | 10.8.10.1 |
|  |  |  | SRVLAB Gig0 | .254 |  |
| 20 | LAB2 | 10.8.20.0/24 | PC1 | DHCP | 10.8.20.1 |
|  |  |  | SRVLAB Gig1 | .254 |  |
| 30 | LAB3 | 10.8.30.0/24 | PC2 | .100 | 10.8.30.1 |
| 99 | ADMINLAB | 10.8.99.0/24 | SWLAB1 | .100 | 10.8.99.1 |
|  |  |  | SWLAB2 | .101 |  |
|  |  |  | SWLAB3 | .102 |  |

#### VTP

Les VLAN devront être automatiquement partagés entre tous les switchs de ce réseaux, le maître de ces VLAN devant être SWLAB1. Utilisez le domaine skills39.edu et le mot de passe Passw0rd pour le partage de ces informations.

#### Spanning tree

Configurez le switch SWLAB1 en root principal pour tous les VLANs ( 1-1024 ).

#### Agrégat

Les interfaces reliant SWLAB1 à SWLAB2 et SWLAB1 à SWLAB3 devront être agrégées grâce au protocole LACP de manière non conditionnelle.

#### SRVLAB

Le serveur SRVLAB sert aux laboratoires LAB et LAB2 de serveur DHCP, DNS et WEB.

Serveur DHCP :

Configurer les deux pools DHCP par défaut ( 1 par interface ) pour les réseaux LAB1 et LAB2. Utilisez les adresses de 50 à 199.

Serveur DNS :

Configurez deux enregistrements srvlab.lab1.skills39.edu et srvlab.lab2.skills39.edu correspondant respectivement aux IP des interfaces Gig0 et Gig1 de SRVLAB.

Le serveur SRVLAB servira de serveur DNS par défaut pour les PC de LAB1 et LAB2.

Serveur WEB :

Le serveur Web de SRVLAB est déjà configuré.

### Réseaux Bureaux Administratifs

Ce réseau est utilisé par les employés de l’université. De ce fait, il doit être plus sécurisé que le réseau des laboratoires.

#### VLAN et Adressage

Vous utiliserez le réseau 10.10.10.0/24 pour le LAN administratif.

Les postes de travail, les routeurs ainsi que le lien inter-switch seront placés dans le VLAN 10 tandis que tous les autres ports non utilisés seront placés dans le VLAN 200.

Le serveur DHCP des postes de travail sera le serveur NETSRV, configurez le pool par défaut pour distribuer les adresses de 100 à 150.

| Nom d’hôte | Interface | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| PC3 | Fa0 | DHCP |
| PC4 | Fa0 | DHCP |
| PC5 | Fa0 | DHCP |
| Laptop1 | Fa0 | DHCP |
| RADMIN1 | Fa0/0 | 10.10.10.2 |
| RADMIN2 | Fa0/0 | 10.10.10.3 |
| SWADMIN1 | Vlan10 | 10.10.10.254 |
| SWADMIN2 | Vlan10 | 10.10.10.253 |

#### Redondance du routage

Les routeurs RADMIN1 et RADMIN2 serviront de passerelle pour tous les équipements du VLAN 10. Configurer le protocole de haute disponibilité HSRP (groupe 1) entre ces deux routeurs. Ils partageront l’adresse IP 10.10.10.1

#### Sécurité des ports

Vous configurerez sur les ports connectés à un PC (ou Laptop) les sécurités suivantes :

- La première adresse MAC connectée sur un port est « apprise » par le switch empêchant ainsi tout autre équipement de se connecter sur ce port.

- Lorsque qu’une violation de la sécurité est détectée, le trafic doit être rejeté par le switch sans que le port ne soit désactivé. De plus, cette violation d’accès doit incrémenter le compteur de violation de sécurité sur le switch.

#### CDP

Désactiver complètement et de manière générale le protocole CDP sur les switchs.

### Réseaux Département techniques

Le réseau département technique sert pour l’équipe informatique de cette université ainsi que le Datacenter. C’est également ici que se situe la connexion Internet.

#### Plan d’adressage

| Nom | Interface | IP |
| --- | --- | --- |
| RDT | Fa0/0 | 10.50.10.1 |
| NETSRV | Fa0 | 10.50.10.100 |

#### SWDT

Aucune configuration autre que générale n’est demandée.

#### NETSRV

Le serveur NETSRV sert de serveur DNS, NTP, DHCP pour l’ensemble des réseaux universitaires.

Serveur DNS :

Configurez les enregistrements suivants sur le serveur DNS de NETSRV :

| Nom | Type | IP |
| --- | --- | --- |
| www.skills39.edu | A | 10.50.20.100 |
| www.google.com | A | 8.8.8.8 |
| srvlab.skills39.edu | A | 10.8.10.254 |

#### RISP

Le routeur RISP sert de routeur d’accès Internet pour tout le réseau universitaire. Sa route par défaut doit donc pointer vers le routeur ISP. De plus, il ne DOIT PAS participer au backbone OSPF.

Voici son plan d’adressage :

| Interface | Interface | IP |
| --- | --- | --- |
| LAN | Fa0/0 | 10.50.10.2 / 24 |
| DMZ | Fa0/1 | 10.50.20.1 / 24 |
| WAN | Fa1/0 | 212.234.0.1 / 28 |

Tous les PC du réseau universitaire doivent être capables de joindre le serveur Google à l’adresse 8.8.8.8 sachant que le routeur ISP n’a pas de route par défaut et ne route que les réseaux publics.

L’adresse IP du routeur ISP est 212.234.0.2.

Le serveur en DMZ doit être accessible du client externe à l’adresse http://212.234.0.1/

#### DMZ

Le serveur DMZ est déjà configuré, vous n’avez pas à y toucher.

## Réseau invité

Le réseau invité sert aux étudiant, il donne un accès libre à internet et est complètement séparé du réseau universitaire. Comparé au réseau universitaire, le réseau invité est en IPv6. Son plan d’adressage est en 2001:10::0/64.

Vous n’avez pas besoin de toucher à la configuration des switchs, seule la configuration du routeur RINVITE et des clients est demandée.

### RINVITE

Le routeur servira de passerelle et de serveur DHCPv6 stateless pour tous les clients. Vous configurerez donc les clients en « auto-config ».

Les clients devront récupérer une adresse sur le réseau 2001:10::0/64

Le serveur DNS à attribuer aux clients est le 2001:8::8 qui corresponds au serveur Google. Celui-ci est déjà configuré et répondra en IPv6 au nom www.google.com.

Les adresses IPv6 du routeur sont les suivantes :

| Interface | IP |
| --- | --- |
| Fa0/0 (LAN) | 2001:10::1/64 |
| Fa0/1 (WAN) | 2001:9::1/64 |

Le routeur ISP a pour adresse IP 2001:9::2 , vous configurerez une route par défaut sur RINVITE vers ce routeur.

### Connections clients

Un réseau WIFI est disponible dans le jardin pour tous les étudiant, le nom du réseau Wifi est « INVITE » et le mot de passe WPA2-PSK est « Passw0rd ». Connectez le Laptop3 à ce réseau.

Tous les clients (Laptop2 et Laptop3) doivent récupérer une adresse IPv6 en auto-config. De plus ils doivent être capables d’accéder au site web : http://www.google.com

# MATERIAUX ET CONSOMMABLES

Liste des matériaux et consommables nécessaires pour la réalisation de l’épreuve :

| INTITULE | REFERENCE | QUANTITE |
| --- | --- | --- |
| PC superviseur | CPU i7 – 16Go de RAM – 2 cartes réseaux | 2 |
| Packet tracer | PT version 7.0 | 2 |

# CAISSE A OUTILS

Aucune caisse à outil n’est à prévoir

# BAREME DE CORRECTION

Grille avec le détail des critères de notation objectifs et jugements.

|  |  |  | METIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère | Sous Critère | Jour | Intitulé du critère de notation | Objectif ou Jugement | Barème | Coef. |
|  |  |  | Poste de travail |  |  |  |
| C |  |  | Critère C : Cisco |  |  |  |
|  |  |  | Module C – Cisco |  |  |  |
| C | 3 | 3 | Score <= 10% | Objectif | 0.50 |  |
|  |  |  | Score <= 20% | Objectif | 1.00 |  |
|  |  |  | Score <= 30% | Objectif | 1.00 |  |
|  |  |  | Score <= 40% | Objectif | 1.00 |  |
|  |  |  | Score <= 50% | Objectif | 1.50 |  |
|  |  |  | Score <= 60% | Objectif | 1.50 |  |
|  |  |  | Score <= 70% | Objectif | 1.50 |  |
|  |  |  | Score <= 80% | Objectif | 2.00 |  |
|  |  |  | Score <= 90% | Objectif | 2.00 |  |
|  |  |  | Score <= 100% | Objectif | 2.00 |  |
|  |  |  | TOTAL |  | 14 |  |