# Contexte

Vous êtes consultant dans une société spécialisée dans les audits des réseaux opérateurs. On vous a appelé car un ensemble de réseaux opérateurs ne semblent plus fonctionner correctement. Votre travail est de trouver, grâce aux différents éléments sur le fonctionnement normal du réseau, les 5 pannes qui se sont glissées dans ces réseaux.

# Déroulement de l’épreuve

Cette épreuve se déroule pendant l’épreuve Linux du jour 1, pour une durée maximale de 45 minutes.

Vous avez la possibilité d’interrompre cette activité lorsque vous le souhaitez.

Vous ne devez pas retourner sur le sujet Linux avant d’avoir rendu cette épreuve.

La correction sera faite de façon anonyme ( le juré ne connaitra pas la personne qu’elle corrige ). Pour cela, vous ne devez en AUCUN CAS ajouter un signe distinctif (nom, région, numéro de poste de travail, ...) à votre activité.

Il est également conseillé de ne pas travailler directement sur la clé USB, mais d’utiliser une copie locale.

Lors du rendu de votre épreuve, veuillez faire en sorte Q’UNE SEULE ACTIVITE soit présente sur la clé USB.

# Fonctionnement du réseau

Comme vous pouvez le voir sur le schéma, celui-ci est constitué de 3 réseaux « opérateur » avec un adressage IP public et d’un réseau « personnel » ou l’adressage IP est privé. Le routeur R1 reliant ces deux réseaux est connecté au réseau opérateur A et au réseau personnel.

Vous travaillerez sur le poste de travail de ce réseau « personnel ».

Paramètres communs à tous les équipements :

| Compte SSH | Utilisateur admin ; mot de passe : Passw0rd |
| --- | --- |
| Règle d’attribution des adresses IP entre les routeurs | La première adresse utilisable du réseau est attribuée au routeur le plus petit dans l’ordre alphabétique, la deuxième adresse IP à l’autre routeur. Les chiffres sont plus petits que les lettres. |
| Protocole de routage | OSPF pour toutes les adresses IP publique uniquement |

## Réseau opérateur A

Le réseau global de l’opérateur A est 200.0.0.0/16, toutes les interfaces sur ce réseau appartiennent et utilisent les paramètres de l’opérateur A. Le routeur R1, bien que connecté à celui-ci, ne fait pas partie du réseau opérateur A.

| Routeur | Liens vers | Réseau | Aire OSPF | Password OSPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA1 | RA2 | 200.0.1.0/24 | 0 | Passw0rd |
| RA1 | RAB1 | 200.0.6.0/24 | 0 | Passw0rd |
| RA1 | RAB2 | 200.0.4.0/24 | 0 | Passw0rd |
| RA1 | RAC1 | 200.0.7.0/24 | 0 | Passw0rd |
| RA2 | R1 | 200.0.2.0/24 | 0 | Passw0rd |
| RA2 | RAB2 | 200.0.3.0/24 | 0 | Passw0rd |
| RAB1 | RAB2 | 200.0.5.0/24 | 0 | Passw0rd |

## Réseau opérateur B

Le réseau global de l’opérateur B est 30.0.0.0/24, toutes les interfaces sur ce réseau appartiennent et utilisent les paramètres de l’opérateur B.

Cet opérateur met également à disposition de tous les réseaux le réseau 8.8.8.0/24.

| Routeur | Liens vers | Réseau | Aire OSPF | Password OSPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAB1 | RB1 | 30.0.0.12/30 | 2 | Passw0rd1 |
| RAB2 | RB2 | 30.0.0.16/30 | 2 | Passw0rd1 |
| RB1 | RB2 | 30.0.0.20/30 | 2 | Passw0rd1 |

## Réseau opérateur C

Le réseau global de l’opérateur C est 1.2.3.0/28, toutes les interfaces sur ce réseau appartiennent et utilisent les paramètres de l’opérateur C.

Cet opérateur met également à disposition de tous les réseaux le réseau 216.70.113.0/24.

| Routeur | Liens vers | Réseau | Aire OSPF | Password OSPF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAC1 | RC1 | 1.2.3.0/28 | 3 | Passw0rd2 |

## Réseau 8.8.8.0/24

Ce réseau simule le réseau Google, il met à disposition, et ce de manière sécurisé, deux serveurs.

La redondance du routage est assuré grâce au protocole HSRP version 2 configuré sur les interfaces des routeurs RC1 et RC2.

Les serveurs sont :

| Serveur | Adresse IP | Fonctionnalité |
| --- | --- | --- |
| DNS | 8.8.8.8 | DNS pour www.google.fr et www.worldskills.com |
| WEB | 8.8.8.7 | WEB pour le nom www.google.fr |

## Réseau 216.70.113.0/24

Ce réseau permet de rendre disponible le serveur Worldskills à tous les réseaux.

Le serveur est un serveur Web disponible à l’adresse 216.70.113.197 ou au nom www.worldskills.com.