SUJET D’EPREUVE DES FINALES NATIONALES

MÉTIER N°39

Administration des systemes et des réseaux informatiques

- Sujet LINUX

Soumis par:

Benjamin CALLAR, Expert Worldskills France

TABLE DES MATIERES

1)	Présentation DU SUJET	3

2)	Tâches à réaliser	5

3)	Annexes	7

4)	MATERIAUX ET CONSOMMABLES	8

5)	CAISSE A OUTILS	8

6)	BAREME DE CORRECTION	9

# Présentation DU SUJET

| DUREE TOTALE DE L’ÉPREUVE : | 5 heures |
| --- | --- |

| Version | 1.0 |
| --- | --- |

## Contexte

Jeune diplômé(e), vous venez de monter avec votre ami votre startup. Celle-ci est spécialisée dans l’informatique et vous êtes en charge de toute la partie technique de celle-ci.

Votre tâche aujourd’hui est de mettre en place l’infrastructure système et réseau, uniquement basée sur Linux. La réalisation doit correspondre au cahier des charges qui suit, vous serez ensuite évalué sur le travail effectué. Les tests seront au maximum fonctionnels, il existe parfois plusieurs solutions, libre à vous de choisir celle qui fonctionne.

## Briefing

Les deux postes de travail dont vous disposez serviront d’hôtes pour les machines virtuelles nécessaires à ce sujet. Il n’est pas autorisé de toucher aux configurations de ces postes de travail ( nom, ip, mots de passe, … ).

Des machines virtuelles sont d’ores et déjà disponibles dans VMWare Workstation, vous êtes libre de les utiliser ou de recréer vos propres machines virtuelles.

Les DVD des systèmes d’exploitation se trouvent dans le répertoire C:\VMs\ISOs.

Les Machines virtuelles se trouvent dans C:\VMs\Running.

Les logiciels nécessaires pour réaliser vos tâches se trouvent dans C:\Sources.

Vous configurerez les noms des machines virtuelles afin de correspondre au schéma.

Les clients devront être capables de résoudre les serveurs avec leur nom court s’ils sont sur le même domaine sinon avec le FQDN. L’IP ne sera utilisée que dans des tests de connectivité.

Les comptes par défaut sur les machines sont :

| Utilisateur | Mot de passe |
| --- | --- |
| root | Passw0rd1 |
| user | Passw0rd |

Lorsque vous aurez besoin d’un mot de passe et que celui-ci n’est pas précisé, utiliser : Passw0rd

Bon courage et bienvenue dans cette merveilleuse aventure !

## Schéma physique

## Schéma Logique

| Nom du client | Réseau | Adresse IP |
| --- | --- | --- |
| LUXLAN | LAN | 10.10.10.100 / 24 |
| LUXPC1 | LAN | DHCP |
| LUXRTR | LAN | 10.10.10.254 / 24 |
|  | WAN | 196.200.0.1 / 24 |
| LUXPC2 | WAN | 196.200.0.10 / 24 |

# Tâches à réaliser

## LUXLAN

Configurez les comptes locaux comme spécifié en Annexe 1.

Le serveur SRVLAN sert de serveur DHCP et DNS pour le réseau LAN. Utilisez les 20 premières adresses utilisables du réseau comme adresses distribuées par le DHCP.

Le domaine du réseau LAN est int.bdx.com. Tous les noms d’hôtes sur ce réseau ainsi que les adresses IP devront être résolus.

Installez et configurez un serveur web qui répondra à l’adresse intranet.int.bdx.com. Activez PHP et changer le fichier d’index afin d’afficher le nom du site web ainsi que la date et l’heure actuelle.

Installez et configurez le service de partage de fichier Samba :

- Configurez un partage « public » accessible par tous en écriture. Faites-en sorte que le contenu de ce répertoire soit supprimé toutes les minutes.

- Configurez un partage « medias » accessible par tous en lecture. Seul les groupes « marketing » et « informatique » ont accès en écriture. Faite en sorte que les fichiers créés par un groupe soient modifiables par l’autre.

- Configurez un partage « admin » accessible en lecture/écriture seulement par le groupe « Informatique ». Ce partage ne doit pas être visible lors de l’affichage de la liste des partages sur le serveur.

Installez et configurez un service de messagerie pour le domaine bdx.com.

Configurez tous les comptes mail de l’annexe 1 dans le client de messagerie de l’utilisateur bob sur LUXPC1.

Configurez un compte de messagerie sur le client de messagerie de LUXPC2.

Utiliser le protocole IMAP pour la récupération des emails.

Faites-en sorte que l’envoi d’un email à l’adresse everybody@bdx.com envoie un mail à tout le monde.

Configurez un serveur de log. Les logs du serveur LUXRTR devront automatiquement être envoyé sur ce serveur, dans le fichier syslog.

Faites en sorte que ce serveur soit accessible en SSH. Depuis LUXPC1, l’utilisateur admin n’aura pas besoin de taper son mot de passe pour se connecter en SSH sur ce serveur.

## LUXPC1

Configurez les comptes locaux comme spécifié en Annexe 1.

Ce client est membre du réseau LAN, son adresse IP doit être récupérée dynamiquement via DHCP.

À l’ouverture d’un terminal, affichez en premier le texte « Bienvenue XXX, il est : YYY » où XXX correspond à l’utilisateur courant et YYY est la date et l’heure actuelle.

Utilisez ce client pour tester les services réseaux, Web, de partage de fichiers, de messagerie et SSH.

## LUXRTR

LUXRTR sert de routeur et de firewall entre les réseaux LAN et WAN, de plus il fournira le service DNS pour le domaine bdx.com.

Configurez un serveur Web accessible depuis tous les réseaux à l’adresse http://www.bdx.com. La page d’accueil doit afficher « Bienvenue sur le site www.bdx.com ».

Configurez un reverse proxy accessible à l’adresse https://extranet.bdx.com. Ce site affichera le contenu du site http://intranet.int.bdx.com. Cet accès sera protégé par un utilisateur et un mot de passe, les comptes à utiliser sont indiqués en Annexe 1.

Faites-en sorte que les clients n’aient pas de message d’erreur lorsqu’ils accèdent à ce sites web HTTPS, et aucune exception ne doit être configurée.

Configurez également une redirection automatique de http://extranet.bdx.com vers https://extranet.bdx.com.

Configurez un serveur FTP accessible également en SSL depuis tous les réseaux. Configurez un utilisateur webmaster qui se retrouvera automatiquement dans le répertoire du site web www.bdx.com et aura la possibilité d’y déposer/modifier des fichiers, par contre, il n’aura pas accès aux répertoires parents.

Configurez un serveur OpenVPN afin de permettre au client LUXPC2 d’accéder aux ressources du réseau LAN.

Configurez le firewall afin de limiter les connexions entrantes depuis le WAN au strict nécessaire. Aucune connexion directe WANLAN ne doit être autorisée sans VPN.

## LUXPC2

Ce client est connecté au réseau WAN. Il doit être configuré avec une adresse IP fixe et aucune route (sauf lorsque connecté en VPN) ne doit être définie !

Vous installerez également le client FTP FileZilla.

Utilisez ce poste de travail pour tester les services OpenVPN, FTP et Web. Utilisez-le également pour tester l’accès aux ressources internes en VPN (Messagerie, Partage de fichier, …).

# Annexes

## Annexe 1 – Comptes locaux LAN

| Utilisateur | Groupe |
| --- | --- |
| admin | informatique |
| bob |  |
| daniel | marketing |
| patrick | compta |

# MATERIAUX ET CONSOMMABLES

Liste des matériaux et consommables nécessaires pour la réalisation de l’épreuve :

| INTITULE | REFERENCE | QUANTITE |
| --- | --- | --- |
| PC superviseur | CPU i7 – 16Go de RAM – 2 cartes réseaux | 2 |
| Câble croisé |  | 1 |
| DVD Debian | GNU/Debian 8.6 | 3 |

# CAISSE A OUTILS

Aucune caisse à outil n’est à prévoir

# BAREME DE CORRECTION

Grille avec le détail des critères de notation objectifs et jugements.

|  |  |  |  |  |  | METIER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère |  | Sous Critère |  | Jour |  | Intitulé du critère de notation | Objectif ou Jugement |  | Barème |  | Coef. |
|  |  |  |  |  |  | Poste de travail |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  | Critère A : LINUX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Module A international |  |  |  |  |  |
| A |  | 01 |  | 1 |  | LUXLAN | Objectif |  | 15 |  |  |
| A |  | 02 |  | 1 |  | LUXPC1 | Objectif |  | 5 |  |  |
| A |  | 04 |  | 1 |  | LUXRTR | Objectif |  | 10 |  |  |
| A |  | 05 |  | 1 |  | LUXPC2 | Objectif |  | 3 |  |  |
| C |  |  |  |  | Critère C : Cisco et Troubleshooting |  |  |  |  |  |  |
| C | 01 |  | 1 |  | Troubleshooting 2 |  |  | Objectif |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  | 38 |  |  |