Sujet d’épreuve des sélections régionales

MÉTIER n°02

Câblage des reseaux tres haut debit

Soumis par :

Philippe NICARD, Expert WorldSkills France

TABLE DES MATIERES

1.	EXPLICATION DU SUJET	3

2.	PLANNING JOURNALIER	7

3.	MATERIAUX ET CONSOMMABLES	8

4.	CAISSE A OUTILS	10

5.	BAREME DE CORRECTION	11

6.	ANNEXES	13

# EXPLICATION DU SUJET

| DUREE TOTALE DE L’ÉPREUVE : | 15 heures |
| --- | --- |

Vous êtes technicien dans une société spécialisée dans le câblage des réseaux informatiques et de télécommunication à très haut débit. Vous êtes compétent à la fois en câblage paires torsadées cuivre et en câblage fibre optique.

Votre entreprise a obtenu différents contrats :

•	le déploiement et le raccordement d’une portion du réseau fibre optique d’un opérateur (en sous-traitance);

•	le raccordement d’un immeuble OLYMP de 12 appartements en FTTH (Fiber To The Home) et d'un réseau local domestique ; (seuls les 6 premiers appartements seront câblés)

•	le câblage cuivre du réseau de communication d’un logement.

Votre chef de service vous confie la charge de ces chantiers de câblage, lesquels vont faire l'objet de cette épreuve.

Il vous demande de réaliser le câblage et l'installation des équipements en conformité avec le cahier des charges et en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur dans la profession (normes ISO 11801, EN 50173 et ANSI TIA/EIA 568 notamment).

Il vous demande également de procéder aux différents tests de certification de vos installations, de procéder à leur mise en service et d’effectuer des essais fonctionnels.

Vos compétences professionnelles seront évaluées :

•	durant la pose et le raccordement des différents supports de transmission,

•	durant les tests de certification et les essais,

•	et lors de la mise en service des équipements actifs pour livraison au client.

L'évaluation de votre travail portera sur :

•	le respect du cahier des charges,

•	l'aspect fonctionnel de l'installation et sa qualité de réalisation,

•	les résultats des mesures de contrôle de l'installation,

•	le respect des règles de l'art et des normes,

•	le respect des règles de sécurité,

•	la tenue du poste de travail,

•	la gestion des déchets.

Vous êtes maintenant sur le chantier et vous devez mener à bien cette réalisation dans un temps limité à 15h, réparti sur les trois jours de compétition.

Le travail est à réaliser sur une maquette en bois représentant un bâtiment composé de six appartements (face FTTH) et d’un logement (faces logement). Voir plans.

Les six appartements et l’arrivée du logement seront desservis par fibre optique. Le réseau de communication du logement sera câblé en cuivre Grade 2 TV.

Le choix du box de travail de chaque candidat est fait par tirage au sort au début de l’épreuve (ou lors du module 1).

L’ensemble du travail est décomposé en différents modules répartis sur les deux jours et demi de compétition.

Jour 1 :

- Module 1 : 	Fixation des différents éléments.

- Module 2 : 	Câblage réseau optique opérateur et logement.

Évaluation module 1 et 2 en fin de journée

Jour 2 :

- Module 3 :	Câblage cuivre du réseau local domestique.

- Module 4 : 	Câblage réseau optique (colonne montante).

- Module 5 : 	Test de l’installation.

Bonne chance et bon courage à tous pour cette magnifique aventure !

Module 1 : Fixation des différents éléments

Monter les différents boitiers (GTL, PBo, Pto) les goulottes et le chemin de câble en respectant les côtes données sur les documents en annexes.

Identifier les différents boitiers. (Pince dymo)

Module 2 : Câblage réseau optique opérateur (Transport BPI) et du logement

Selon les règles de l'art et en respectant les normes en vigueur, réaliser le câblage des boitiers :

- BPI opérateur (Boitier Pied d’Immeuble) conformément aux documents

Attention : dans le cas d'un seul boîtier BPI (Opérateur et immeuble, la cassette 	n° 4 servira pour l'opérateur, les cassettes N° 1 à 3 pour l'immeuble)

- du tiroir optique côté NRO,

- du DTIO du logement.

Le câble transport sera lové sous la maquette. Vous ne devez en aucun cas le raccourcir. Après câblage, le surplus sera relové sous la maquette.

Le code des couleurs appliqué est celui d’Orange/France Télécom (Voir annexes).

Tester vos liens depuis le NRO jusqu’à la DTIO du logement et du BPI à l’aide du crayon optique.

La certification des liens optiques doit être réalisée par photométrie afin de compléter la fiche située en FICHE 2.1  “Recette fibre Optique Transport ((opérateur et logement)” qui sera rendue au jury.

Identifier les différents éléments. Voir document chapitre C : Barème de notation.

Module 3 : Câblage cuivre du réseau local domestique

Selon les règles de l'art et en respectant les normes en vigueur, réaliser le câblage des liaisons en câble à paires torsadées cuivre conformément aux documents.

Le logement sera câblé en Grade 2 TV. Ce logement comprend 8 prises murales qui devront être installées pendant le concours.

Toutes les prises RJ45 sont câblées selon la norme ANSI TIA/EIA 568B.

Identifier les prises et les câbles.

Les tests de certification des liens en paires torsadées pourront être réalisés à l’issue du câblage. Les mesures sont réalisées en mode "Permanent Link".

Compléter la fiche située en FICHE 1 “Recette cuivre”.

Effectuer le brassage des jarretières comme indiqué aux documents en SCHEMA 5.

Module 4 : Câblage réseau optique FttH (Distribution, raccordement)

Selon les règles de l'art et en respectant les normes en vigueur, réaliser le câblage des liaisons en fibre optique du réseau FttH de l’immeuble d’habitation, y compris la partie colonne montante du boîtier BPI (Boitier Pied d’Immeuble), conformément aux documents.

Un convertisseur assurera la liaison fibre, cuivre.

Le code des couleurs appliqué est celui d’Orange/France Télécom (Voir annexes).

Chaque appartement (6 au total) reçoit une Prise terminale optique (Pto). Un Boitier d’étage (BE) est installé à chaque étage dans la colonne montante et un Boitier de Pied d’Immeuble (BPI), installé dans le sous-sol, assure la fonction de point de mutualisation (PM).

Tester vos liens depuis le BPI jusqu’aux Pto à l’aide du crayon optique.

La certification des liens optiques doit être réalisée par photométrie afin de compléter la fiche située en FICHE 2.2  “Recette fibre Optique colonne montante” qui sera rendue au jury.

Identifier les différents éléments.

Module 5 : Test de l’installation

Après avoir effectué les mesures sur chaque lien, tester votre installation afin d’établir une communication téléphonique entre un appartement ou une prise de l’entreprise (choisi arbitrairement par le jury) et le téléphone situé au niveau de la baie NRO.

# PLANNING JOURNALIER

Les horaires seront de 8h30 à 18h30

Pause déjeuner : 1 heure. 1er service : 11h30-12h30 ; 2e service : 12h30-13h30

| Jour 0 | DÉBUT | FIN | TÂCHES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8h00 |  | Arrivée des candidats |  |
|  | 8h30 | 9h30 | Etude du sujet proposé | 1h |
|  | 9h30 | 11h30/12h30 | Epreuve | 2h00/3h00 |
|  | 11h30 | 12h30 | 1er service du déjeuner | 1h |
|  | 12h30 | 13h30 | 2e service du déjeuner | 1h |
|  | 12h30/13h30 | 18h30 | Epreuve/ correction module 1 et 2 | 6h00/5h00 |
|  | 10h30/12h30… | 14h30/17h30 | Temps forts : |  |
| Jour 2 | DÉBUT | FIN | TÂCHES | TOTAL |
|  | 8h30 | 11h30/12h30 | Epreuve | 3h00/4h00 |
|  | 11h30 | 12h30 | 1er service du déjeuner | 1h |
|  | 12h30 | 13h30 | 2e service du déjeuner | 1h |
|  | 12h30/13h30 | 18h30 | Epreuve/ correction module 3 | 4h00/3h00 |
|  | 19h00 | 21h00 | Cérémonie de clôture |  |
| TOTAL (h) |  |  |  |  |

# MATERIAUX ET CONSOMMABLES

Liste des matériaux et consommables nécessaires pour la réalisation de l’épreuve x Candidats + 1 expo  :

| Intitulé | Fabricant | Référence | Quantité par candidat |
| --- | --- | --- | --- |
| Fusionneuse fibre optique cœur à cœur | Sumitomo… | T71C | 1 |
| Réflectomètre | Exfo… | FTB-1 1 pour le groupe | 1 |
| Photomètre | Exfo… | FBK-53 | 1 |
| Crayon optique | Folan… |  | 1 |
| Certificateur cuivre | JDSU… | 10G | 1 |
| Cassette de protection d’épissures 1 pas 12 fusions Ou 1 pas bi zone 2*6 fusions | 3M | N541106A N541182A | 3 |
| Boîtier Pied Immeuble | ACOME |  | 1 |
| Boîtier d’étage PBO | ACOME |  | 3 |
| PTO 4FO | ACOME |  | 7 |
| DTIO 4FO | ACOME |  | 1 |
| Pigtails monomode G652 OU G657 SC/APC 900µm 2m | 3M |  | 60 |
| Tiroir optique 1 u (6 Baie NRO + 1 par Candidat) | 3M |  | 1 |
| Câble fibre transport 48 fo M6 gaines monomode G652D | Acome | UMD 1533 N9812A 48FO M6 G652D PE | 30m |
| Câble fibre transport 12 fo M6 gaines monomode G652D | Acome |  | 10m |
| Câble de branchement client Micro Gaine 4 Fibres 250µm monomode | Acome | N8654A 4 FO G657A2 LSOH | 30m |
| Câble colonne montante micro gaine 48FO M4 G657A2 | Acome | N8889A 48 FO M4 G657A2 LSOH | 10m |
| Cordons cuivre cat 6a RJ45 Ethernet 0,5 m |  |  | 11 |
| Câble Grade 2 TV | ACOME | R7xxxxx | 40m |
| Tableau de communication G2 TV - 8 prises cat.6 | HAGER | TN423 | 1 |
| Pack GTL (goulotte + couvercle) 2.6m | HAGER | JK318 ½ pack /candidat | 1 |
| Prises terminales G2TV (cat.6) | HAGER |  | 8 |
| Goulottes de cheminement PVC L :..…. l :…… P : ……. + 4 embouts de finition | HAGER |  | 2 |
| Caméra (option) |  |  | 1 |
| TV (option) |  |  | 1 |
| Ordinateur portable |  |  | 1 |
| Poste téléphonique SIP |  |  | 1 |
| IPBX (PC + TRIXBOX) |  |  | 1 pour le groupe |

# CAISSE A OUTILS

Liste des outils à prévoir sur les postes de travail et par les candidats

| INTITULE | REFERENCE | QUANTITE |
| --- | --- | --- |
| Crayon indélébile |  |  |
| Crayon à papier |  |  |
| Cadenas |  |  |
| Perceuse, visseuse autonome avec plusieurs embouts tournevis |  |  |
| Mètre ruban |  |  |
| Gant jetable (latex ou autre) |  |  |
| Niveau à bulle |  |  |
| Genouillères |  |  |
| Tournevis plat 5 à 6 |  |  |
| Tournevis cruciforme 2 ou tournevis multi-embouts |  |  |
| Pince coupe câble |  |  |
| Pince coupante fine de précision (fils) |  |  |
| Pince plate |  |  |
| Tapis de sol |  |  |
| Marche pied un niveau |  |  |
| Outils d’ouverture de câble |  |  |
| Stylo nettoyant connecteur fibre |  |  |
| Dégraissant + papier |  |  |
| Papier non pelucheux |  |  |
| Gants anti coupure |  |  |

# Cette liste est non exhaustive. Vous avez la possibilité d’amener d’autres outillages qui vous semble nécessaire.

# L’outillage spécifique, sera fourni par les jurys.

# BAREME DE CORRECTION

Grille avec le détail des critères de notation objectifs et subjectifs.

|  |  |  | METIER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critère | Sous Critère | Jour | Intitulé du critère de notation | Objectif ou Jugement | Barème | Coef. |
|  |  |  | Poste de travail |  |  |  |
| A |  |  | Critère A : Sécurité |  |  |  |
|  |  |  | Respect des règles de sécurité lors de chaque module |  |  |  |
| A | 01 | 1 | Respect des règles de sécurité / gestion du poste - jour1 | O | 3 |  |
| A | 02 | 2 | Respect des règles de sécurité / gestion du poste - jour2 | O | 3 |  |
| A | 03 | 3 | Respect des règles de sécurité / gestion du poste - jour3 | O | 3 |  |
| B |  |  | Critère B : pose des éléments |  |  |  |
|  |  |  | Fixation et intégration des différents éléments |  |  |  |
| B | 01 | 1 | Emplacement des matériels : bandeau de brassage, guides cordons, switch, bandeau d'alimentation | O | 2 |  |
| B | 02 | 1 | Qualité de pose des goulottes et chemin de câbles | O | 2 |  |
| B | 03 | 1 | Respect des cotations | O | 2 |  |
| B | 03 | 1 | Pose des boîtiers FTTx : horizontalités, respect du schéma | O | 2 |  |
| B | 04 | 1 | Identification des différents boîtiers (pince Dymo) | O | 2 |  |
| B | 05 | 1 | Respect des cotations | O | 2 |  |
| C |  |  | Critère C : Câblage opérateur |  |  |  |
|  |  |  | Câblage réseau optique opérateur (transport) |  |  |  |
| C | 01 | 1 | Respect du plan de câblage : correspondance couleurs / numéros | O | 5 |  |
| C | 02 | 1 | Qualité de câblage des cassettes : boucle de lovage (pas de fibre en tension), passage des fibres, position des tubes, symétrie et position en quinconce des smooves | J | 2 |  |
| C | 03 | 1 | Câble transport : fixation, position dans le boîtier, dénudage, tubes non abimés | O | 5 |  |
| C | 04 | 1 | Tubes / fibres / Pigtails : passage correct et lovage des différents boîtiers | O | 10 |  |
| C | 05 | 1 | Identification des fibres sur le bornier en fonction des numéros d'appartement, identification des cassettes (pince Dymo), identification du câble (marquer) | O | 1 |  |
| C | 06 | 1 | Résultats de la fiche "recette entreprise" | O | 5 |  |
| D |  |  | Critère D : Câblage cuivre |  |  |  |
|  |  |  | Câblage cuivre et brassage |  |  |  |
| D | 01 | 2 | Résultats de la fiche "recette cuivre" | O | 5 |  |
| D | 02 | 2 | Qualité du câblage : câblage module (fils coupés à ras, qualité de la masse, fils pas trop détorsadés…), aspect général du passage des câbles, aspect général des goulottes | J | 10 |  |
| D | 03 | 2 | Brassage des jarretières et respect du schéma de câblage : panneau de brassage, switch | O | 2 |  |
| D | 04 | 2 | Identification des prises (goulotte et bandeau) et des câbles | O | 2 |  |
| E |  |  | Critère E : FTTH |  |  |  |
|  |  |  | Câblage FTTH |  |  |  |
| E | 01 | 2 | Câble distribution : fixation, position dans le boîtier, dénudage, tubes non abîmés | O | 2 |  |
| E | 02 | 2 | Boîtiers : Passage correct des Pigtails, lovage | O | 2 |  |
| E | 03 | 2 | Qualité du câblage des cassettes : boucle de lovage (pas de fibres en tension), passage des fibres, position des tubes, symétrie et position en quinconce des smooves pour les 3 types de boîtier | J | 10 |  |
| E | 04 | 2 | Respect du plan de câblage | O | 1 |  |
| E | 05 | 2 | Identification des câble (au marqueur), des Pigtails (pince Dymo) | O | 1 |  |
| E | 06 | 2 | Visualisation des liaisons fibres à l'aide du crayon optique : continuité des liens | O | 1 |  |
| E | 07 | 2 | Résultats de la fiche “Recette fibre Optique” | O | 5 |  |
| F |  |  | Critère F : Test des actifs |  |  |  |
|  |  |  | Mise en service des actifs |  |  |  |
| F | 01 | 2 | Bon fonctionnement d’une communication téléphonique entre un appartement ou l’entreprise et un poste situé dans le NRO | O | 10 |  |
|  |  |  | TOTAL |  | 100 |  |

# ANNEXES

TABLE DES MATIERES DES ANNEXES

PLAN 1	 p1

PLAN 2	 p2

PLAN 3	 p3

PLAN 4	 p4

PLAN 5	 p5

Code des couleurs	 s0

SCHEMA 1 	s1

RACCORDEMENTS	 s2, s3, s4

FICHE 1 	s5

FICHE 2.1	 s6

FICHE 2.2	 s7

FICHE 3	 s8